Приложение 1.                                                              к решению Собрания депутатов

Чебаркульского городского округа

от 22.12.2016г.  № 245

с изменениями утвержденными

решением Собрания депутатов ЧГО

№ 466 от 06.02.18

480 от 06.03.18

648 от 12.12.18

661 от 05.02.19

731 от 04.06.19

406 от 01.11.22

859 от 01.04.25

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть III.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

Содержание:

Статья 1.  Общее положение.

Статья 2. Виды территориальных зон

Статья 3.   А 1  ПРИРОДООХРАННЫЕ   ЗОНЫ

Статья 4.   А 2  РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

# Статья 5.   Б. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ  ЗОНЫ

- Статья 6.   В   ЖИЛЫЕ  ЗОНЫ

Статья 7.   Г  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ

Статья 8.   Д РЕЖИМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

# Статья 9.   Е  ЗОНЫ  СПЕЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 10. И  ЗОНЫ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 11. К   ЗОНЫ  ИНЖЕНЕРНОЙ  И  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУР

Статья 12.  З   ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть III.

Градостроительные регламенты

Статья 1.  Общее положение.

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов).

7. Использование земельных участков на территории Чебаркульского городского округа, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Челябинской области, администрацией Чебаркульского городского округа.

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 2. Виды территориальных зон.

- А1.Природоохранные:

А 1.1 – особо охраняемая природная  территория

А 1.2 – леса, луга

А 1.3 – поймы ручьев, днища логов

А 1.4 – санитарных, защитных, санитарно – защитная зона

А 1.5 – водоохранная зона

- А 2.Рекреационные:

А 2.1 – лесопарки

А 2.2 – парки, скверы, бульвары

А 2.3 – водные объекты

А 2.4 – объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма

- Б - общественные – деловые:

Б 1 - административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные, общественно- коммерческие

Б 2 - учебные

Б 3 - лечебно-оздоровительные, учреждения соцобеспечения

Б 4 - учреждений отдыха

- В - жилые:

В 1 – жилая застройка:

В 1.1 – малоэтажная застройка

В 1.1.1 - малоэтажная застройка в лесопарковой зоне

В 1.2 – среднеэтажная застройка

В 1.3 - многоэтажная застройка

В 2 – коллективные сады в селитебной (жилой) зоне

- Г - производственные:

Г 1 - для размещения объектов промышленности

Г 2 - для размещения объектов коммунально-складского

Г 3 - для размещения объектов придорожного сервиса

6. Д - режимные территории

7. Е - специального назначения, в т.ч.:

Е 1 – кладбища

Е 2 – полигон ТБО

8. И - сельскохозяйственного использования, в т.ч.:

И 1 - пашни, огороды

И 2 - коллективные сады вне селитебной (жилой) зоне

9. К - для размещения и эксплуатации инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.:

К 1 - железнодорожного транспорта

К 2 - внешнего автомобильного транспорта

К 3 – магистрали городского и районного значения, основные улицы в застройке

К 4 - линии связи (радио, телефон, ТV)

К 5 – трубопроводного транспорта

К 6 - в/в ЛЭП-35 кВ и выше (с ПС)

К 7 - магистральные водоводы, водопроводные сооружения

К 8 – воздушного транспорта

Примечание:

На карте градостроительного зонирования и в пояснительной записке приняты следующие обозначения: 01  02  07  В 1.1

4)        3)      2)         1)

1) вид территориальной зоны

2) № территориальной зоны

3) № градостроительной зоны по «Карте градостроительного зонирования»

4) № планировочного района городского округа (по Генеральному плану)

Статья 3.   А 1  ПРИРОДООХРАННЫЕ   ЗОНЫ

В состав природоохранных зон включены зоны в границах территорий, занятых особо охраняемыми природными объектами, зоной округа санитарной охраны курорта  «Кисегач», а также территориями санитарно-защитных зон, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны питьевого источника.

Природоохранные зоны предназначены для обеспечения экологической безопасности  среды жизнедеятельности, сохранения природной среды:

А 1.1 – особо охраняемые природные территории

А 1.2 – леса, луга

А 1.3 – поймы ручьев, днища логов

А 1.4 – санитарных, защитных, санитарно-защитных зон

А 1.5 -  водоохранных зон

1.     А 1.1  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В состав зоны А1.1 включены территории, занятые памятником природы «Чебаркульский бор», курортной и лечебно-оздоровительной зоной. Порядок использования и охраны земель  особо охраняемых природных объектов  устанавливаются органами государственной власти в соответствии с федеральными законами. На территориях особо охраняемых природных объектов запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.

Примечание: в соответствии со ст. 1 - в границах территорий общего пользования, для земель лесного фонда - градостроительные регламенты не устанавливаются.

# 2.     А 1.2, А1.3  ЛЕСА, ЛУГА, ПОЙМЫ РУЧЬЕВ, ДНИЩА ЛОГОВ

Зоны А 1.2, А1.3  предназначены для сохранения естественных природных ландшафтов города, сохранения благоприятной экологической обстановки, а также для отдыха населения. В состав зоны А1.2, А1.3  включены территории, занятые  лугами, поймами ручьев, днищами логов и городскими лесами, в т..ч. землями лесов, не покрытых растительностью.

«Ведение лесного хозяйства, а также использование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются в порядке, устанавливаемом органами государственной власти субъекта  Российской Федерации в соответствии с Лесным Кодексом РФ. В городских лесах запрещается осуществление лесопользования, несовместимого с назначением этих лесов. Допускается проведение в них рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции и обновления, прочих рубок».

Примечание: в соответствии со ст. 1 - в границах территорий общего пользования градостроительные регламенты не устанавливаются.

3.       А1.4   ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ  САНИТАРНО – ЗАЩИТНЫХ  ЗОН

Территории санитарных, защитных, санитарно-защитных зон предназначены для уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных и инженерных  коммуникаций и сооружений на селитебные территории.

Примечание: в соответствии со ст. 1 в границах территорий общего пользования - градостроительные регламенты не устанавливаются.

4.      А 1.5  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ

Водоохранные зоны предназначены для уменьшения отрицательного влияния застройки на экологическое и санитарное состояние водных  объектов, водохозяйственных сооружений и объектов.

На территориях водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны водозаборных сооружений устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

Примечание: в соответствии со ст. 1 в границах территорий общего пользования - градостроительные регламенты не устанавливаются.

Статья 4.    А 2  РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

В состав рекреационных зон включены зоны в границах территорий, занятых   лесопарками, парками, скверами, бульварами, водными объектами, а также в границах территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом.

Рекреационные зоны предназначены для обеспечения экологической безопасности  среды жизнедеятельности, сохранения природной среды, для организации  мест отдыха населения и подразделяются:

А 2.1  лесопарки

А 2.2  парки, скверы, бульвары

А 2.3  водные объекты

А 2.4 объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма

1.      А 2.1  ЛЕСОПАРКИ

Зона А 2.1 предусматривает сохранение природных ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения города, при том условии, что планируемые мероприятия будут осуществлены таким образом, которые обеспечит минимальное воздействие на уязвимые элементы окружающей среды. Запрещаются любые работы, направленные на сведение лесов, снижение эстетической и санитарной функции леса, а также выпас скота, промысловая заготовка «даров природы» и др., разведение костров, стоянка и мойка автотранспортных средств, организация свалок мусора; допускаются рубки ухода за лесом, санитарные рубки, лесовосстановительные мероприятия.

Примечание: в соответствии со ст. 1 в границах территорий общего пользования - градостроительные регламенты не устанавливаются.

2.         А 2.2  ПАРКИ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ

Зона А 2.2 предусматривает сохранение парков, скверов бульваров, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения города, при том условии, что планируемые мероприятия будут осуществлены таким образом, которые обеспечит минимальное воздействие на уязвимые элементы окружающей среды. Запрещаются любые работы, направленные на сведение парков, скверов бульваров, снижение эстетической и санитарной функции парков, скверов бульваров, а также выпас скота, промысловая заготовка «даров природы» и др., разведение костров, стоянка и мойка автотранспортных средств, организация свалок мусора; допускаются рубки ухода, благоустройство территорий.

Примечание: в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в границах территорий общего пользования - градостроительные регламенты не устанавливаются.

Для земельного участка с кадастровым номером 74:38:0104004:0002 по адресу: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул.Еловая, 52-в, расположенного в зоне А2.2, учитывая ранее принятое решений Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 11.08.2015г. № 1012 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа» - устанавливается разрешенный вид использования: эксплуатация нежилого помещения – дачи.

3.        А 2.3  ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Режим использования водных объектов для определенных целей устанавливается федеральными законами в соответствии с Водным Кодексом РФ.

Примечание: в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации - градостроительные регламенты не устанавливаются.

4.          А 2.4  ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОТДЫХА И ТУРИЗМА

1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 озелененные территории

1.2 дорожно-тропиночная  сеть

1.3 пляжи

1.4 водно-спортивные станции, причалы

1.5 спасательные станции

1.6 площадки отдыха и игр

1.7 павильоны проката спортинвентаря и др.

1.8 аттракционы

1.9 ограждение участка и полоса зеленых насаждений вдоль забора

1.10 открытая площадка для обучения практическому вождению автомобилей (автодром),  велодром - для земельных участков с кадастровыми номерами 74:38:0138002:7, 74:38:0138002:8 (местоположение: г. Чебаркуль,  3 км  а/д «Обход г.Чебаркуля» и г.Чебаркуль, 3 км а/д «Обход г.Чебаркуля», по смежеству (с северной, западной и южной сторон)

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1 общественные  туалеты

2.2 культовые объекты

2.3 лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и  обслуживания

2.4 зрелищные сооружения

2.5 крупные спортивные сооружения и объекты рекреации

2.6 гостиницы для спортсменов

2.7 мотели, кемпинги

2.8 банно-оздоровительные комплексы

2.9 модульные автозаправочные станции для легкового автотранспорта

3)    Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1административно-хозяйственные здания и сооружения в соответствии со своей специализацией

3.2 места парковки легковых автомобилей (из расчета 20 м-мест  на 100 единовременных посетителей)

3.3 инженерно-технические объекты

3.4 пункты первой медицинской  помощи

3.5 опорные пункты полиции

3.6 малые архитектурные формы

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | 50% |
| 3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений | 5 |
| 4. Предельный минимальный размер земельного участка | 100 кв.м. |
| 5. Предельный максимальный размер земельного участка | 55000 кв.м. |

Примечание: в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

# Статья 5.   Б. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ  ЗОНЫ

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансовой, общественной активности.

Зона Б охватывает общегородской центр и центры планировочных районов, характеризующихся многофункциональным использованием территории, и  подразделяется на 4 группы общественно-деловых зон:

Б1 - административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные, общественно-коммерческие

Б 2 - учебные

Б 3 – лечебно-оздоровительные, учреждений социального обеспечения

Б 4 – учреждений отдыха

1.     Б 1  АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ, ТОРГОВО-БЫТОВАЯ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ, ОБЩЕСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ЗОНА

1)    Основные  виды  разрешенного  использования

1.1  культурно-досуговые, спортивно-зрелищные центры многофункциональные или целевого назначения

1.2  библиотеки, архивы

1.3  информационные центры, компьютерные центры

1.4  музеи, выставочные залы, картинные галереи

1.5  концертные залы, театры-студии

1.6 гостиные для творческих встреч, творческие союзы, мастерские художников, скульпторов, архитекторов

1.7  почтамт, телефон, телеграф, отделения связи

1.8  банки, отделения банков, иные финансовые организации

1.9 предприятия торговли: торговые центры, демонстрационные залы, магазины без ограничения профиля или ассортимента и т. д.

1.10 художественные магазины-салоны, лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные мастерские

1.11 предприятия общественного питания

1.12  предприятия бытового обслуживания населения

1.13  сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические консультации)

1.14  гостиницы, общежития, дома приема гостей, центры обслуживания туристов

1.15  организации и учреждения управления, юстиции, общественные организации

1.16  офисы различных фирм, компаний, представительств

1.17 научные, проектные и строительные организации, кроме биологических и  промышленных лабораторий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека

1.18 печать, пресса,  рекламные агентства

1.19 многоквартирные жилые дома с размещением в подвале, цокольном этаже, на 1 или на 1 и 2 этажах помещений для занятий бизнесом или торговли, при соблюдении требований законодательства Российской Федерации

1.20 обеспечение обороны и безопасности

1.21 обеспечение внутреннего правопорядка

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1 объекты культа

2.2 коммерческие открытые автостоянки, многоэтажные гаражи-стоянки автозаправочные станции при условии организации СЗЗ

2.3 рынки крытые и открытые

2.4 бани

2.5 торговые и торгово-развлекательные комплексы

3)    Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1  киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, размещенные в соответствии с дислокацией нестационарных торговых объектов Чебаркульского городского округа

3.2  инженерно-транспортные сооружения

3.3  инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП и др.

3.4 открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 м2 площади здания общественного назначения, гаражи для служебного транспорта не более 10%  от общей площади земельного участка

3.5 общественные туалеты площадью не более 60 м2

3.6 скверы, бульвары

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | 80% |
| 3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений | 10 |
| 4. Предельный минимальный размер земельного участка | 400 кв.м. |
| 5. Предельный максимальный размер земельного участка | 20000 кв.м. |

Примечание: в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

2.         Б 2  ЗОНА  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ (УЧЕБНАЯ ЗОНА)

Зона  Б 2  подразделяется на 2 зоны по уровню образования:

## Б 2.1  ЗОНА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (профессионального образования);

Б 2.2  ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

## 2.1       Б 2.1  ЗОНА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (профессионального образования)

1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 учебные, учебно-производственные корпуса

1.2 административно-общественные центры (ректорат, библиотека, актовый зал с клубом, технический центр, музеи, пункты питания, здравпункт и т. д.)

1.3 общежития для студентов

1.4 садово-парковая зона

1.5 спортивные комплексы (спортивный корпус, спортивные площадки)

1.6 ограждение участка учреждения и полоса зеленых насаждений вдоль забора

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1 жилые дома для профессорско-преподавательского состава и обслуживающего персонала

2.2  киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, размещенные в соответствии с дислокацией нестационарных торговых объектов Чебаркульского городского округа

2.3  общественные туалеты

2.4 магазины (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные)

2.5 автостоянки (в том числе коммерческие)

3)   Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 места парковки легковых автомобилей - из расчета 1 машино-место на 5 работающих    и 1 место на 100 студентов

3.2 хозяйственные, инженерно-технические объекты (мастерские, склады, насосные, ремонтные мастерские, гаражи и т. д.)

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | 80% |
| 3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений | 5 |
| 4. Предельный минимальный размер земельного участка | 500 кв.м. |
| 5. Предельный максимальный размер земельного участка | 33000 кв.м. |

Примечание: в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

2.2       Б 2.2  ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1)   Основные виды разрешенного использования

1.1 зона застройки (учебные здания, детские дошкольные учреждения) – для территории, ограниченной улицами Спортивная, Чапаева, 40 лет Победы, Гецевича, расположенной в кадастровом квартале 74:38:0135031 (решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 06.02.2018г. № 466 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа»)

1.2 открытые и крытые спортплощадки и сооружения (спортивные залы, плавательные бассейны, стадионы, игровые территории)

1.3 хозяйственная зона

1.4 зеленая зона

1.5 ограждение участка учреждения и полоса зеленых насаждений вдоль забора.

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1  киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, размещенные в соответствии с дислокацией нестационарных торговых объектов Чебаркульского городского округа

3)    Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 места парковки легковых автомобилей

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | 50% |
| 3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений | 3 |
| 4. Предельный минимальный размер земельного участка | 500 кв.м. |
| 5. Предельный максимальный размер земельного участка | 30000 кв.м. |

Примечание: в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

3.       Б 3  ЗОНА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ        СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЛЕЧЕБНАЯ ЗОНА)

1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 лечебные корпуса для неинфекционных больных

1.2 лечебные корпуса для инфекционных больных

1.3 профилактории, санатории

1.4 объекты социальной поддержки и реабилитации, детские дома, дома-интернаты для инвалидов, престарелых

1.5 поликлиники, амбулатории

1.6 служба приготовления пищи

1.7 садово-парковая зона

1.9 ограждение участка учреждения и полоса зеленых насаждений вдоль забора

1.10 эксплуатация многоквартирных жилых домов для земельных участков с кадастровыми номерами 74:38:0101003:299, 74:38:0101003:300, 74:38:0101003:301, 74:38:0101003:303, 74:38:0101003:306, местоположение: Челябинская область, г.Чебаркуль, участок № 1, южнее а/д Чебаркуль-Миасс, с западной стороны граничит с пансионатом «Сосновая горка».

1.11 гостиницы, дома приема гостей, центр обслуживания туристов, общежития - для земельных участков с кадастровыми номерами 74:38:0101003:302, 74:38:0101003:305 (местоположение: Челябинская область, г.Чебаркуль, участок № 1, южнее а/д Чебаркуль-Миасс, с западной стороны граничит с пансионатом «Сосновая горка».

1.12 эксплуатация многоквартирных жилых домов - для земельных участков с кадастровыми номерами 74:38:0102001:323, 74:38:0102001:320, 74:38:0102001:321, 74:38:0102001:322, 74:38:0102001:324, 74:38:0102001:325, 74:38:0102001:326, 74:38:0102001:328, 74:38:0102001:336.

1.13. для земельного участка с кадастровым номером 74:38:0116023:60, площадью 1195 кв.м, разрешений вид использования эксплуатация многоквартирного жилого дома, с учетом следующих ограничений:

1. Предельное количество этажей для разрешенного строительства – 3 (с учетом мансардного этажа);

2. Максимальный процент застройки (с учетом хозяйственных построек и гаражей и т.д.) в границах земельного участка -30%.

1.14 коммунальное обслуживание – для земельного участка с кадастровым номером 74:38:0116023:379.

1.15 малоэтажная многоквартирная жилая застройка – для земельного участка с кадастровым номером 74:38:0107002:505.

1.16  инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП, КНС и т.п.

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1 объекты культа

2.2 киоски, павильоны, размещенные в соответствии с дислокацией нестационарных торговых объектов Чебаркульского городского округа

2.3 общежитие для персонала

2.4 коммерческие учреждения оздоровительного направления (частные клиники, массажные кабинеты, банный комплекс, помещения для занятий фитнесом, тренажерные залы и т.п.

2.5 спортивные площадки

2.6 магазины товаров повседневного спроса

2.7 объекты оказания ритуальных услуг

2.8 хозяйственные объекты (склады, ремонтные мастерские, гаражи и т.п.)

3)   Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 радиологическое и патологоанатомическое отделения

3.2 места парковки легковых автомобилей – из расчета 1 машино-место на 20 коек в больнице/ на 20 посещений в смену поликлиник

3.3 прачечные

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | 80% |
| 3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений | 9 |
| 4. Предельный минимальный размер земельного участка | 1000 кв.м. |
| 5. Предельный максимальный размер земельного участка | 200000 кв.м. |

Примечание: в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

4.              Б 4   ЗОНА  УЧРЕЖДЕНИЙ  ОТДЫХА

1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 спальные корпуса

1.2 гостиничные корпуса для отдыхающих

1.3 дачные корпуса для VIP - персон

1.4  здания и сооружения культурно-массового назначения, пляжи

1.5 здания помещений приемно-вестибюльной группы

1.6 спортивные сооружения, площадки

1.7 зеленые насаждения (не менее 50 % площади земельного участка учреждений отдыха)

1.8 малые формы, ограждение

2)   Условно разрешенные виды использования

2.1 объекты производственного назначения

2.2 объекты культа

2.3 общежития для персонала, жилые дома для персонала

2.4 магазины

2.5 офисы финансовых и обслуживающих организаций

2.6 развлекательные комплексы

2.7 объекты здравоохранения

2.8 предприятия автосервиса до 2-х постов, автомойка до двух постов, модульная автозаправочная станция для легкового транспорта.

3)  Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП, КНС и т. д.

3.2 дом сторожа

3.3 открытые площадки для стоянки – из расчета 1 машино-место на 10 отдыхающих

3.4 площадка для кратковременной стоянки на 3 легковых автомобиля при главном въезде на территорию учреждения отдыха

3.5 торговые киоски, размещенные в соответствии с дислокацией нестационарных торговых объектов Чебаркульского городского округа

3.6 многоэтажные парковки

3.7 служебно-бытовые помещения

3.8  предприятия питания

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | 80% |
| 3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений | 5 |
| 4. Предельный минимальный размер земельного участка | 1000 кв.м. |
| 5. Предельный максимальный размер земельного участка | 200000 кв.м. |

Примечание: в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

- Статья 6.   В   ЖИЛЫЕ  ЗОНЫ

Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой  этажности, индивидуальными жилыми домами с земельными участками. В состав жилых зон включены и зоны коллективных садов, расположенных на селитебной территории города.

Жилые зоны устанавливаются с целью обеспечения комфортных и здоровых условий для проживания. В них допускается размещение различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых сооружений, парковок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

1.  ВИДЫ  ЖИЛЫХ  ЗОН:

В 1 – жилая застройка:

В 1.1  -   малоэтажная жилая застройка

В 1.1.1 - малоэтажная жилая застройка в лесопарковой зоне

В 1.2  -   среднеэтажная жилая застройка

В 1.3  -   многоэтажная жилая застройка

В 2 – коллективные сады (в селитебной жилой зоне)

1. 1           В 1.1  МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 отдельно стоящие жилые дома на одну семью с земельными участками

1.2 многоквартирные жилые дома с земельными участками на каждую квартиру или с земельным участком общего пользования для собственников помещений в многоквартирном доме

1.3 блокированные жилые дома на несколько семей с придомовыми участками

1.4 жилые улицы, проезды (ширина проезда - не менее 6 м)

1.5  эксплуатация гаража - для части земельного участка, расположенного по адресу: г. Чебаркуль, по смежеству с северной стороны от земельного участка ул. Нагорная, 1А, площадью 49 кв. м под капитальным гаражом

Примечание: для земельного участка с кадастровым номером 74:38:0107005:117, расположенного по адресу: г. Чебаркуль, ул. Аксакова, 8А (решение собрания депутатов ЧГО № 466 от 06.02.2018 года);

- для земельного участка с кадастровым номером 74:38:0107005:116, расположенного по адресу: г. Чебаркуль, ул. Аксакова, 10 (решение собрания депутатов ЧГО № 480 от 06.03.2018 года).

2)    Условно разрешенные  виды  использования

2.1 объекты дошкольного и внешкольного воспитания, образования

2.2 объекты культа

2.3 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования с общей площадью объекта не более 150 м2 отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты торгово-бытового социального и коммунально-бытового назначения с общей площадью объекта не более 150 м2

2.4 павильоны для мелкорозничной торговли и обслуживания населения, размещенные в соответствии с дислокацией нестационарных торговых объектов Чебаркульского городского округа

2.5 объекты здравоохранения, кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины, амбулатории, аптеки, общежития, гостиницы

2.6  помещения для занятий физкультурой, спортплощадки, корты

2.7  библиотеки автостоянки, в том числе коммерческие, мойки автомобилей до двух постов при условии обеспечения санитарного разрыва до жилых домов, автозаправочные станции легкового транспорта, предприятия автосервиса до двух постов (без малярно-жестяных работ)

2.8  отделения связи

2.9  мастерские по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей

2.10  ветлечебницы без постоянного содержания животных

2.11  опорный пункт охраны порядка

2.12 мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов)

2.13  ветлечебницы без постоянного содержания животных и с постоянным содержанием при возможности обеспечения СЗЗ, питомники животных, кинологические центры

2.14 питомники зеленых насаждений

2.15 предприятия, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду (не создающие СЗЗ), или создающие СЗЗ - при условии обеспечения необходимого режима ее использования

3)    Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами

3.2 выращивание цветов, фруктов, овощей (сады, огороды, палисадники)

3.3 сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей: парники, теплицы, оранжереи и т. д.

3.4 сооружения и строения для содержания мелкого домашнего скота и птицы

3.5 бани, сауны (при условии канализования стоков)

3.6 инженерно – технические объекты: котельные, ГРП, ТП, КНС, пожарные гидранты, резервуары, водоемы

3.7 хозяйственные постройки, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии организации зоны санитарной охраны не менее 30-50м выше по потоку грунтовых вод

3.8 для  обособленных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 легковых а/м на 1 участок

3.9 для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также  открытые стоянки, но не более чем на 1легковую а/м на 1 земельный участок

3.10 парковки для объектов обслуживающих и коммерческих видов использования

3.11 площадки для сбора мусора

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 1 м, менее 1 м при согласовании смежных землепользователей |
| 3. Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани, построек для содержания скота и птицы), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям следует принимать: - до стен дома - до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани, построек для содержания скота и птицы) | не менее 6 м не менее 4 м |
| 4. Минимальное расстояние от границ земельных участков: от стволов высокорослых деревьев; от стволов среднерослых деревьев; от кустарника | 4м 2м 1м |
| 5. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 7. Предельное количество надземных этажей (включая мансардный) зданий Высота от уровня земли: до верха плоской кровли; до конька скатной кровли | 3 не более 9,6м не более 13,6 м |
| 8. Предельное количество надземных этажей строений, сооружений Высота от уровня земли: до верха плоской кровли; до конька скатной кровли Шпили, башни, флагштоки по высоте без ограничения | 1 не более 4м не более 7м |
| 9. - предельный минимальный размер земельного участка (настоящее требование не распространяется на земельные участки, право собственности на которые возникло до введения в действие настоящих правил) - предельный минимальный размер земельного участка, с расположенным на нем объектом капитального строительства, право на который (объект) возникло до введения в действие настоящих правил | 0,04 га 0,02 га |
| 10. Предельный максимальный размер земельного участка | 0,15 га |
| 11. Ограждение земельных участков. Со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, в том числе и по высоте, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. По меже между участками ограждения могут устанавливаться по согласованию между землепользователями. | 2м |
| 12. Минимальное расстояние от границ земельных участков до лесных массивов | 15м |

Примечание:

- В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допускается.

- При согласовании смежных землепользователей, допускается уменьшение минимальных расстояний от границ земельных участков.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

1. 1.1   В 1.1.1  МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА В ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЕ

1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 отдельно стоящие жилые дома на одну семью с земельными участками, на которых сохраняются деревья на площади не менее 30% от площади участка

1.2 жилые улицы, проезды

2)    Условно разрешенные  виды  использования

2.1 многоквартирные жилые дома с земельными участками на каждую квартиру или с земельным участком общего пользования для собственников помещений в многоквартирном доме

2.2 объекты дошкольного и внешкольного воспитания, образования

2.3 объекты культа

2.4 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования с общей площадью объекта не более 150 м2

2.5 павильоны для мелкорозничной торговли и обслуживания населения, размещенные в соответствии с дислокацией нестационарных торговых объектов Чебаркульского городского округа

2.6 кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины, амбулатории, аптеки

2.7  помещения для занятий физкультурой, спортплощадки, корты

2.8 оборудованные зоны отдыха (мангальные зоны) с автопарковками на 2-3 м/места

3)    Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами

3.2 выращивание цветов, фруктов (сады, палисадники)

3.3 сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов: теплицы, оранжереи и т. д.

3.4 бани, сауны (при условии канализования стоков)

3.5 инженерно – технические объекты: котельные, ГРП, ТП, КНС, пожарные гидранты, резервуары

3.6 хозяйственные постройки, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии организации зоны санитарной охраны не менее 30-50м выше по потоку грунтовых вод, индивидуальные зоны отдыха

3.7 для  обособленных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 легковых а/м на 1 участок

3.8 площадки для сбора мусора

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 1 м, менее 1 м при согласовании смежных землепользователей |
| 3. Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани, построек для содержания скота и птицы), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям следует принимать: - до стен дома - до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани, построек для содержания скота и птицы) | не менее 6 м не менее 4 м |
| 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельное количество надземных этажей (включая мансардный) зданий Высота от уровня земли: до верха плоской кровли; до конька скатной кровли | 3 не более 9,6м не более 13,6 м |
| 7. Предельное количество надземных этажей строений, сооружений Высота от уровня земли: до верха плоской кровли; до конька скатной кровли Шпили, башни, флагштоки по высоте без ограничения | 1 не более 4м не более 7м |
| 8. - предельный минимальный размер земельного участка (настоящее требование не распространяется на земельные участки, право собственности на которые возникло до введения в действие настоящих правил) - предельный минимальный размер земельного участка, с расположенным на нем объектом капитального строительства, право на который (объект) возникло до введения в действие настоящих правил | 0,04 га 0,02 га |
| 9. Предельный максимальный размер земельного участка | 0,15 га |
| 10. Ограждение земельных участков. Со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, в том числе и по высоте, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. По меже между участками ограждения могут устанавливаться по согласованию между землепользователями. | 2м |
| 12. Минимальное расстояние от границ земельных участков до лесных массивов | 15м |

Примечание:

- В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допускается.

- При согласовании смежных землепользователей, допускается уменьшение минимальных расстояний от границ земельных участков.

5)  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

# 1.2          В 1.2  ЗОНА  СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ  ЗАСТРОЙКИ

1)    Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 многоквартирные жилые дома не выше 4 этажей (без учета мансардного этажа)

1.2 скверы, бульвары

1.3 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания

1.4 школы начальные и средние

1.5 библиотеки,  информационные центры

1.6 спортплощадки.

1.7 аптеки, кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины

1.8 почтовые отделения, телефон

1.9 опорный пункт охраны порядка

1.10 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования:

- встроенные в жилые дома, размещаемые преимущественно в 1-м и цокольном этажах, с общей площадью каждого объекта не более 150 м2

- отдельно стоящие – в размерах, не требующих устройства санитарно-защитных зон

1.11 квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается использовать для занятий бизнесом или торговлей на 1 этаже после изменения разрешенного использования

1.12  жилые улицы, проезды (ширина проезда - не менее 6м)

2)    Условно разрешенные  виды  использования

2.1 многоквартирные жилые дома выше 4 этажей

2.2 кафе, закусочные, рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков)

2.3 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью объекта, превышающей площадь разрешенных «по праву»

2.4 офисные здания (финансовые, представительства фирм)

2.5  выставочные центры

2.6  объекты культа

2.7  автостоянки на отдельных земельных участках, (в том числе коммерческие), открытые, крытые, подземные, многоуровневые парковки

2.8 общественные туалеты

3)   Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1  открытые стоянки, но не более чем 1 место парковки на одну квартиру

3.2 инженерно – технические объекты: котельные, КНС, ТП, ГРП и др.

3.3 контейнерные площадки

3.4 площадки для выгула собак

3.5 обслуживание жилой застройки: обслуживание автотранспорта (размещение гаражей постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами)

Примечание: данный вспомогательный вид разрешенного использования применяется только в отношении объектов, существующих до введения в действие настоящих правил.

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий: - в сохраняемой застройке - при реконструкции и новом строительстве: отступ жилых зданий от красных линий, м: - магистральных улиц - жилых улиц Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в первом этаже или пристроенными помещениями общественного назначения | по сложившейся линии застройки 5,0 3,0 |
| 2. Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке (при жилищной обеспеченности 18 м2 общей площади на 1 человека) м2 на 1 человека - площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста - площадок для отдыха взрослого населения - площадок для занятий физкультурой - для хозяйственных целей и выгула собак - для стоянки автомашин | 0,7 0,1 2,0 0,3 0,8 |
| 3. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Предельное количество надземных этажей (без учета мансардного этажа) зданий | 4 |
| 6. Предельный минимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 7. Предельный максимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 8. Минимальное расстояние от границ земельных участков до лесных массивов | 15м |

Примечание:

- В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.

- Для вновь создаваемых путем перевода из жилого в нежилое помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых домах, входы для посетителей и загрузки товара допускается устраивать только со стороны улицы (куда не выходят входы в подъезды жилого дома) с размещением автостоянок вне придомовой территории.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

# 1.3       В 1.3   ЗОНА  МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 многоквартирные дома выше 5 этажей

1.2 скверы, бульвары

1.3 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания

1.4 школы начальные и средние

1.5 библиотеки, залы, клубы, центры общения и досуговых занятий

1.6 музеи, выставочные залы

1.7 помещения для занятий спортом

1.8  поликлиники,  аптеки, кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины

1.9  почтовые отделения, телефон

1.10 объекты торгово-бытового обслуживания, предприятия общественного питания, помещения общественного назначения - отдельно стоящие, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека (требующих устройства санитарно-защитных зон)

1.11 помещения офисные, конторские с числом работающих в каждом не более 5 чел, мастерские для художников и архитекторов, размещаемые на верхних этажах жилых зданий

1.12 квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается использовать для занятий бизнесом или торговлей на 1 этаже после изменения разрешенного использования

1.13 жилые улицы, проезды (ширина проезда - не менее 6м)

1.14 для размещения голубятни при условии соблюдения санитарных разрывов от окон жилых домов

2. Условно разрешенные  виды  использования

# 2.1  дома приема гостей, центры обслуживания туристов

2.2  залы рекреации (с бассейном или без)

2.3  клубы многоцелевого и специализированного использования с ограничением по времени работы

2.4  предприятия V класса по санитарной классификации и безвредные

2.5  отделения полиции

2.6 общественные туалеты

2.7 мастерские по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей

2.8 кафе, закусочные, рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков)

2.9 объекты культа

2.10 мастерские жилищно-коммунального обслуживания

2.11 ветеринарные приемные пункты

2.12 автостоянки, в том числе коммерческие

2.13  открытые спортивные корты (в том числе, коммерческие)

# 3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 инженерно-технические объекты: котельные, насосные станции, ТП, ГРП и др.

# 3.2 для реконструируемых, строящихся, а также проектируемых многоквартирных жилых домов - встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи, для сохраняемых многоквартирных жилых домов – боксовые гаражи из расчета 1 место для каждых 4 квартир на земельных участках многоквартирных домов и открытые стоянки, но не более чем 1 место парковки на 1 квартиру, гостевые автопарковки.

3.3 площадки для выгула собак

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий: - в сохраняемой застройке - при реконструкции и новом строительстве: отступ жилых зданий от красных линий, м: - магистральных улиц - жилых улиц Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в первом этаже или пристроенными помещениями общественного назначения | по сложившейся линии застройки 5,0 3,0 |
| 2. Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке (при жилищной обеспеченности 18 м2 общей площади на 1 человека) м2 на 1 человека - площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста - площадок для отдыха взрослого населения - площадок для занятий физкультурой - для хозяйственных целей и выгула собак - для стоянки автомашин | 0,7 0,1 2,0 0,3 0,8 |
| 3. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Предельное количество надземных этажей (включая мансардный) зданий | 10 |
| 6. Предельный минимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 7. Предельный максимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 8. Минимальное расстояние от границ земельных участков до лесных массивов | 15м |

Примечание:

- В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.

- Для вновь создаваемых путем перевода из жилого в нежилое помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых домах, входы для посетителей и загрузки товара допускается устраивать только со стороны улицы (куда не выходят входы в подъезды жилого дома) с размещением автостоянок вне придомовой территории.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

1.4         В 2  КОЛЛЕКТИВНЫЕ  САДЫ (в селитебной жилой зоне города)

1)    Основные виды разрешенного использования

1.1. административные помещения, связанные с обслуживанием садоводческого кооператива

1.2. здания и сооружения для хранения средств пожаротушения

1.3. пожарные водоемы или резервуары

1.4. водозабор

1.5. площадки для мусоросборников

1.6. площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию коллективного сада

1.7. садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования

1.8. выращивание цветов, овощей, фруктов

1.9. улицы шириной проезжей части не менее 7 м, проезды – не менее 3,5 м

1.10 размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412

2)   Условно-разрешенные виды использования

2.1 содержание и строения для содержания мелкого скота и птицы

2.2 коллективные овощехранилища

2.3 павильоны торговли и обслуживания, размещенные в соответствии с дислокацией нестационарных торговых объектов Чебаркульского городского округа

3)   Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 сооружения, связанные с выращиванием цветов, овощей, фруктов: парники, теплицы, оранжереи и т.д.

3.2 хозяйственные постройки, сооружения

3.3 бани, сауны

3.4 встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2  легковых транспортных средства на 1 участок

3.5 индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными нормами)

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| - 1. Минимальное расстояние между фронтальной границей участка, м: и садовым домом и хозяйственными постройками | 3,0 4,0 |
| - 2. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м: от границ соседнего участка до: - садового дома - постройки для содержания мелкого скота и птицы - других построек от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке | 3,0 4,0 1,0 в соответствии с требованиями СНиП 30-02-97* |
| 3. Минимальное расстояние от границ земельных участков: от стволов высокорослых деревьев; от стволов среднерослых деревьев; от кустарника | 4м 2м 1м |
| 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельное количество надземных этажей (включая мансардный) зданий Высота от уровня земли: до верха плоской кровли; до конька скатной кровли | 2 не более 6,6м не более 9,6 м |
| 7. Предельное количество надземных этажей строений, сооружений Высота от уровня земли: до верха плоской кровли; до конька скатной кровли Шпили, башни, флагштоки по высоте без ограничения | 1 не более 4м не более 7м |
| 8. Предельный минимальный размер земельного участка | 0,025 га |
| 9. Предельный максимальный размер земельного участка | 0,1 га |
| 10. Ограждение земельных участков. Со стороны проездов и по меже между участками ограждения могут устанавливаться по согласованию между землепользователями. | 1,5м |
| 12. Минимальное расстояние от границ земельных участков до лесных массивов | 15м |

Примечание:

1. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. При согласовании смежных землепользователей, допускается уменьшение минимальных расстояний от границ земельных участков.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Статья 7.   Г  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ

В состав производственных зон включены промышленные зоны (зоны размещения промышленных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду) и.коммунально-складские зоны (зоны размещения коммунальных и складских  объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства). Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной структур, а также для установления санитарно-защитных  зон таких объектов.

ВИДЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗОН

Г 1   для размещения объектов промышленности

Г 2   для размещения объектов коммунально-складского назначения

Г 3   для размещения объектов придорожного сервиса

1.         Г 1  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Зона функционирования, модернизации  и реконструкции, размещения  производственных предприятий, для которых характерно  негативное влияние на окружающую среду.

В этой зоне возможно размещение предприятий, коммунально-складских объектов, объектов сервисного обслуживания населения низкого уровня вредности.

# 1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 производственная (промышленная) деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение (размещение новых, эксплуатация существующих)

1.2 дороги, проезды (ширина проездов – не менее 6м)

1.3 наземные и подземные стоянки краткосрочного и долгосрочного хранения автомобилей

1.4 автозаправочные комплексы, автомойки

2)    Условные виды разрешенного использования

2.1 клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и целевого назначения

2.2 музеи, выставочные залы

2.3 спортивные площадки

2.4 предприятия бытового обслуживания

2.5 почтовые отделения, телефон

2.6 предприятия торговли, общественного питания (открытая сеть),  комплексы оптовой, мелкооптовой торговли

2.7 издательства и редакционные офисы с типографиями

2.8 компьютерные центры, центры профессиональной подготовки

2.9 культовые объекты

2.10 ветеринарные приемные пункты

консультативные поликлиники,  аптеки

2.11 коммерческие и индивидуальные гаражи

2.12 гостиницы, общежития

2.13 складские комплексы

3)    Вспомогательные виды разрешенного  использования

3.1  озелененные территории

3.2  административные организации, офисы, конторы (сопутствующие производствам)

3.3 научные, проектные и конструкторские организации

3.4 площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей

3.5 объекты обслуживания автомобильного транспорта

3.6 терминальные комплексы

3.7  пункты первой медицинской помощи

3.8  участковые пункты полиции

3.9 объекты пожарной охраны.

3.10 киоски,  временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения

3.11 общественные туалеты

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | 100% |
|  | Предельные параметры не подлежат установлению (предложение Исмагилова А.Р.) |
| 4. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений | 5 |
| 5. Предельный минимальный размер земельного участка | 0,04 га |
| 6. Предельный максимальный размер земельного участка | 125 га |

Примечания:

1.Размещение новых объектов, предприятий возможно при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.

2. Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, когда их ССЗ (нормативные) частично или полностью находятся в жилой зоне. (В этих случаях: четкая программа модернизации (понижение класса вредности объекта) с проведением постоянного экологического мониторинга, уменьшение размера СЗЗ в порядке, предусмотренном законодательством).

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

2.           Г2  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪКТОВ КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона функционирования, модернизации и реконструкции, размещения коммунально-складских объектов (очистные сооружения, насосные, специализированные склады, торговые базы, учреждения коммунального и транспортного обслуживания и др.), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.

1.  Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 коммунально-складская деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение (размещение новых, эксплуатация существующих)

1.2 индивидуальные и коммерческие подземные гаражи, и наземные (гаражи) многоэтажные гаражи, стоянки (в том числе открытые) краткосрочного и долговременного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей

1.3 предприятия по упаковке и транспортной доставке товаров

1.4  автозаправочные станции, станции технического обслуживания, АТП, автомойки

1.5  дороги, проезды (ширина проездов – не менее 6м)

1.6 ветеринарные пункты, ветлечебницы

1.7 бани, прачечные, химчистки

1.8 объекты пожарной охраны

1.9 очистные сооружения

1.10 предприятия по производству строительных материалов, деревообработке

Примечание: для земельных участков по ул. Кошевого, 10, 12, 14, 16 (решение Собрания депутатов ЧГО от 06.02.2018 г. №466)

2.    Условные виды разрешенного использования

2.1  банки,  отделения банков

2.2 аптеки, консультативные поликлиники

2.3 предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.4 рынки, комплексы оптовой, мелкооптовой торговли

2.5 спортплощадки, универсальные спортивные и развлекательные комплексы

2.6 издательства и редакционные офисы, типографии,  авто-,  мото-, велодромы

2.7 почтовые отделения, телефон

2.8 клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения

2.9 библиотеки, архивы, информационные центры

2.10 научные, проектные и конструкторские организации

2.11 объекты культа

2.12 промышленные предприятия

2.13 мусороперерабатывающие объекты

3.    Вспомогательные   виды разрешенного использования

3.1 производственная (промышленная) деятельность

3.2 полигоны для отходов, шлакоотвалов

3.3 озелененные территории

3.4 административные организации, офисы, конторы

3.5 пункты первой медицинской помощи

3.6 участковые пункты полиции,

3.7  компьютерные центры

3.8 теле-радио студии

3.9 рекламные агентства

3.10 общественные туалеты

3.11 объекты режимного назначения

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | 50% |
| 4. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений | 3 |
| 5. Предельный минимальный размер земельного участка | 0,04 га |
| 6. Предельный максимальный размер земельного участка | - га |

Примечания:

1.Размещение новых объектов, предприятий возможно при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон объектов.

2. Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, когда их ССЗ (нормативные) частично или полностью находятся в жилой зоне. (В этих случаях: четкая программа модернизации (понижение класса вредности объекта) с проведением постоянного экологического мониторинга, уменьшение размера СЗЗ в порядке, предусмотренном законодательством).

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

3.   Г3  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

1.  Основные  виды  разрешенного  использования

1.1  автозаправочные станции, станции технического обслуживания, автомойки, автостоянки

1.2  пункты общественного питания, магазины

1.3  гостиницы, мотели, площадки для кратковременного отдыха

1.4  дороги, проезды (ширина проездов – не менее 6м)

2.    Условные виды разрешенного использования

2.1 рынки, комплексы оптовой, мелкооптовой торговли

2.2 спортплощадки, универсальные спортивные и развлекательные комплексы

2.3 объекты культа

3.    Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 административные здания, офисы, конторы

3.2 пункты первой медицинской помощи

3.3 участковые пункты полиции

3.4 общественные туалеты

3.5 объекты режимного назначения

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 4. Предельное количество надземных этажей | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Предельный минимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельный максимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |

Примечания:

1.Размещение новых объектов, возможно при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон объектов.

2. Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, когда их ССЗ (нормативные) частично или полностью находятся в жилой зоне. (В этих случаях: четкая программа модернизации (понижение класса вредности объекта) с проведением постоянного экологического мониторинга, уменьшение размера СЗЗ в порядке, предусмотренном законодательством).

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

Статья 8.    Д  РЕЖИМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

1. Основные  виды  разрешенного  использования

1.1. размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;

1.2. размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий.

2.   Условно разрешенные  виды  использования

2.1 образование и просвещение: дошкольное, начальное и среднее общее образование (размещение объектов капитального строительства предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования – детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению);

2.2 культурное развитие: размещение объектов капитально строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.

2.3 предпринимательство: деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание.

3.    Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1  коммунальное обслуживание.

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-       иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | 80% |
| 3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений | 5 |
| 4. Предельный минимальный размер земельного участка | 400 кв.м. |
| 5. Предельный максимальный размер земельного участка | 200000 кв.м. |

Примечание: в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

# Статья 9.     Е  ЗОНЫ  СПЕЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Зоны  специального назначения предназначены для размещения кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, биотермических отходов, производственных (не токсичных) отходов,  подразделены на 2 группы:

Е 1 – кладбища

Е 2 – полигоны  отходов

1.    Е 1   КЛАДБИЩА

1)    Основные  виды  разрешенного  использования

1.1  захоронения

1.2 зеленые насаждения

1.3  дороги

1.4 административно-бытовые помещения, крематории, колумбарии, хозяйственные помещения и т. д. для обслуживания кладбищ

2)    Условно разрешенные  виды  использования

2.1  культовые сооружения

3)    Вспомогательные  виды разрешенного использования

3.1 инженерно- технические объекты - объекты водообеспечения и энергоснабжения

3.2 торговые павильоны (продажа цветов, ритуальных принадлежностей и др.)

3.3 объекты культа

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 4. Предельное количество надземных этажей | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Предельный минимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельный максимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |

Примечания:

1.Размещение новых объектов, возможно при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон объектов.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

2.    Е 2   ПОЛИГОНЫ ОТХОДОВ

1)    Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 здания, сооружения по сортировке, переработке, утилизации отходов, складированию ТБО

1.2 зеленые насаждения

1.3  дороги

1.4 административно-бытовые помещения, хозяйственные помещения для обслуживания полигонов отходов

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1 скотомогильник с биологическими камерами

3)   Вспомогательные виды  разрешенного использования

3.1 инженерно- технические объекты - объекты водообеспечения и энергоснабжения

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 4. Предельное количество надземных этажей | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Предельный минимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельный максимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |

Примечания:

1.Размещение новых объектов, возможно при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон объектов.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

Статья 10.   И  ЗОНЫ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зоны сельскохозяйственного использования - территории, занятые пашнями, огородами,  коллективными садами,  подразделены на 2 группы:

И 1 - пашни, огороды

И 2 – коллективные сады (вне селитебной территории)

1.    И 1  ЗОНА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (пашни, огороды)

1)    Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 выращивание сельскохозяйственных культур

1.2 зеленые насаждения

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1 теплицы, парники

3)   Вспомогательные виды  разрешенного использования

3.1 инженерно- технические объекты - объекты водообеспечения и энергоснабжения

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий за пределами которых запрещено строительство | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 2. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 4. Предельное количество надземных этажей | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Предельный минимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельный максимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается использовать здания, строения, сооружения с нарушением санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

#### 2.   И 2  КОЛЛЕКТИВНЫЕ  САДЫ (вне селитебной территории)

# 1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 административно-хозяйственные помещения, связанные с обслуживанием садоводческого кооператива

1.2 площадки для парковки автомобилей при въезде на территорию коллективного сада

1.3 садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования

1.4 выращивание цветов, овощей, фруктов

1.5 улицы шириной проезжей части не менее 7 м, проезды – не менее 3,5 м

Примечание: для земельных участков в СНТ «Металлург - 2» и «Металлург – 2а» (решение Собрания депутатов ЧГО от06.02.2018г. №466)

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1 содержание и строения для содержания мелких домашних животных и птицы

2.2 коллективные овощехранилища

2.3 павильоны торговли и обслуживания, размещенные в соответствии с дислокацией нестационарных торговых объектов Чебаркульского городского округа

3)    Вспомогательные   виды разрешенного использования

3.1 сооружения, связанные с выращиванием цветов, овощей, фруктов: парники, теплицы, оранжереи и т. д.

3.2 хозяйственные постройки, сооружения

3.3 бани, сауны

3.4 встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 легковых транспортных средства на 1 участок

3.5 индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными нормами)

3.6 площадки для мусоросборников

3.7 здания и сооружения для хранения средств пожаротушения

3.8 пожарные водоемы или резервуары

3.9 водозабор

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| - 1. Минимальное расстояние между фронтальной границей участка, м: и садовым домом и хозяйственными постройками | 3,0 4,0 |
| - 2. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м: от границ соседнего участка до: - садового дома - постройки для содержания мелкого скота и птицы - других построек от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке | 3,0 4,0 1,0 в соответствии с требованиями СНиП 30-02-97* |
| 3. Минимальное расстояние от границ земельных участков: от стволов высокорослых деревьев; от стволов среднерослых деревьев; от кустарника | 4м 2м 1м |
| 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельное количество надземных этажей (включая мансардный) зданий Высота от уровня земли: до верха плоской кровли; до конька скатной кровли | 2 не более 6,6м не более 9,6 м |
| 7. Предельное количество надземных этажей строений, сооружений Высота от уровня земли: до верха плоской кровли; до конька скатной кровли Шпили, башни, флагштоки по высоте без ограничения | 1 не более 4м не более 7м |
| 8. Предельный минимальный размер земельного участка | 0,025 га |
| 9. Предельный максимальный размер земельного участка | 0,1 га |
| 10. Ограждение земельных участков. Со стороны проездов и по меже между участками ограждения могут устанавливаться по согласованию между землепользователями. | 1,5м |
| 12. Минимальное расстояние от границ земельных участков до лесных массивов | 15м |

Примечание:

1. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. При согласовании смежных землепользователей, допускается уменьшение минимальных расстояний от границ земельных участков.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Статья 11.  К   ЗОНЫ  ИНЖЕНЕРНОЙ  И  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУР

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования; выделены следующие зоны:

К 1 - железнодорожного транспорта

К 2 - внешнего автомобильного транспорта

К 3 – магистрали городского и районного значения, основные улицы в застройке

К 4 - линии связи (радио, телефон, ТV)

К 5 –трубопроводного транспорта

К 6 - высоковольтных линий электропередач ЛЭП-35 кВ и выше с подстанцией

К 7 - магистральные водоводы, водопроводные сооружения

К 8 – воздушного транспорта

1.     К 1   ЗОНА  ЖЕЛЕЗНДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА

1)    Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 железнодорожные вокзалы, пассажирские станции, остановочные пункты, технические станции, парковка резервного подвижного состава, грузовые станции и контейнерные площадки, склады и площадки для навалочных грузов долговременного хранения и др.

1.2  железнодорожные пути, железнодорожные пути к производственным зонам

1.3 санитарно-защитная зона железной дороги, считая от оси крайнего ж/д пути, шириной:

100 м до жилой застройки

50 м до границ садовых участков с озеленением не менее 50 % ширины зоны.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередач и связи, складов, учреждений коммунально-бытового назначения.

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1  любые объекты, не связанные с функционированием железнодорожного транспорта

3)    Вспомогательные   виды разрешенного использования

3.1  дороги, проезды

3.2  инженерно-технические объекты

3.3 парковки легковых автомобилей

3.4 скверы

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Примечание: Действие градостроительного регламента в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не распространяется на  земельные участки, занятые линейными объектами.

Использование земель, входящих в охранную зону, в иных целях - по согласованию с предприятиями железнодорожного транспорта.

Допускается уменьшение санитарно-защитной зоны в соответствии с действующим законодательством.

2.    К 2  ЗОНА  ВНЕШНЕГО  АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА

1)    Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 пассажирские автовокзалы междугородного сообщения

1.2 автобусные остановки

1.3 скверы

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1  любые объекты, не связанные с функционированием внешнего автотранспорта

3)    Вспомогательные   виды разрешенного использования

3.1  дороги, проезды (ширина проездов – не менее 6м)

3.2  инженерно-технические объекты

3.3 парковки легковых автомобилей

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | 5 м, менее 5 м при согласовании администрации Чебаркульского городского округа 3 м, менее 3 м при согласовании смежных землепользователей |
| 2. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 4. Предельное количество надземных этажей | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Предельный минимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельный максимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |

Примечания:

1.Размещение новых объектов, возможно при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон объектов.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

3.     К 3   ЗОНА МАГИСТРАЛЕЙ ГОРОДСКОГО И  РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫХ УЛИЦ В  ЗАСТРОЙКЕ

Магистрали для осуществления транспортной и пешеходной связей между различными частями города с параметрами поперечного профиля в соответствии с их категорией и шириной в красных линиях:

- магистральных улиц  – 25 – 60 м

- улиц в застройке – 15  - 25 м

Примечание: Для сложившейся жилой застройки допускается уменьшение параметров ширины улиц в красных линиях.

Градостроительные регламенты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не устанавливаются на  территорий общего пользования, использование которых определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

4.    К 4  ЗОНА  ЛИНИЙ СВЯЗИ  (радио, телефон, TV)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации - градостроительные регламенты не устанавливаются.

5.     К 5  ЗОНА  ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации - градостроительные регламенты не устанавливаются.

6.       К 6   ЗОНА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЛЭП  35 кВ и выше с подстанцией

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации - градостроительные регламенты не устанавливаются.

7.          К 7  ЗОНА МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ, ВОДОЗАБОРНЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЗОНОЙ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

1)   Основные  виды  разрешенного  использования

1.1 водозаборные  и водопроводные очистные сооружения с зоной санитарной охраны

1.2 магистральные водоводы, идущие от водозаборных и водопроводных очистных сооружений с охранной зоной по обе стороны от крайних водоводов: по 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м в мокрых грунтах

1.3 водозаборные сооружения (источники подземного питьевого водоснабжения) с зоной санитарной охраны шириной  не менее 300 м

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1  любые объекты, не связанные с функционированием водозаборных сооружений

3)    Вспомогательные   виды разрешенного использования

3.1  дороги, проезды (ширина проездов – не менее 6м)

3.2  инженерно-технические объекты

3.3 парковки легковых автомобилей

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий за пределами которых запрещено строительство: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 2. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 4. Предельное количество надземных этажей | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Предельный минимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельный максимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |

Для водопроводов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации – для линейных объектов градостроительные регламенты не устанавливаются.

Примечание: При проходе коммуникаций через земельные участки, не находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных сервитутов в порядке предусмотренном действующим законодательством.

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

8.        К 8  ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

1)    Основные  виды  разрешенного  использования

1.1  аэродром (вертолетная площадка) с объектами и средствами посадки

2)   Условно разрешенные  виды  использования

2.1  размещение всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам

2.2 линий связи, в/в ЛЭП, других объектов радио и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов

3)    Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1  дороги, проезды (ширина проездов – не менее 6м)

3.2  инженерно-технические объекты

3.3 парковки легковых автомобилей

4)    Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и границ земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

-          Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- региональные нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа;

- проектом планировки территории;

-           иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий за пределами которых запрещено строительство: - от красной линии улиц, проездов, переулков - от границ смежного земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению Предельные параметры не подлежат установлению |
| 2. Минимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 4. Предельное количество надземных этажей | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 5. Предельный минимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |
| 6. Предельный максимальный размер земельного участка | Предельные параметры не подлежат установлению |

5).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Статья 12.   З  ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП П-04-2003г. приняты следующие ограничения на использование территории  округа:

  - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения города;

  - водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов;

  - защитные, санитарно-защитные зоны от предприятий;

  - территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления, затопления грунтовыми водами);

  - противопожарные полосы;

  - зоны округа санитарной охраны курорта «Кисегач»

  - зоны охраны объектов культурного наследия;

  - зоны особо охраняемых природных территорий

Границы этих зон отображены на карте «Схема границ зон с особыми условиями использования территории городского округа